Evidencia de inundación en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

En esta sección se muestran evidencias de inundación las cuales tienen lugar en diversos sitios del municipio de Culiacán. Se tiene reporte de 31 sitios, donde el nivel de la inundación es variado (de entre 30 cm, hasta 2 m de altura). Cabe señalar que la mayoría de las inundaciones fueron causadas por dos eventos, uno en el año 2013 por el Huracán Manuel, y el segundo por una precipitación excepcional el 19 de septiembre del 2018.

| ID | X | Y | LUGAR | EVENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 260351 | 2754335 | Relleno sanitario | Zona de recarga, peligro de contaminación por lixiviados. Deslizamiento. |
| 2 | 257647 | 2750293 | Col. Las Cucas | Inundación por compuerta en calle. |
| 3 | 258216 | 2748927 | Col. Ignacio Allende | Inundación por desbordamiento |
| 4 | 258606 | 2748984 | Lomas del Pedregal | Deslizamiento. |
| 5 | 256764 | 2746281 | Asta bandera | Convergencia de ríos. |
| 6 | 259377 | 2750256 | Col. Jesús Valdez | Inundación. Muro caído por inundación en 2018, poste de evidencia. |
| 7 | 257584 | 2750282 |  | Inundación por compuertas. |
| 8 | 259621 | 2750807 | Col. Jesús Valdez | Inundación. Evidencia de depósitos fluviales |
| 9 | 259602 | 2750763 | Col. Jesús Valdez | Inundación y hundimiento. Casa cuarteada por hundimiento. |
| 10 | 245121 | 2696224 | Carretera arenitas | Inundación. |
| 11 | 242662 | 2697896 | Arenitas | Inundación. |
| 12 | 249269 | 2688410 | Malecón | Generación de remolinos por construcción de malecón. |
| 13 | 259140 | 2692260 | El Dorado | Inundación por cause de rio tapado por construcciones. Evidencia de hundimiento del terreno por construcciones construidas sobre el cause |
| 14 | 259899 | 2701521 | Ej. Las Piedritas | Inundación y hundimientos. |
| 15 | 258539 | 2705895 | Rebeca 2 | Inundación. |
| 16 | 233554 | 2755587 | El Tamarindo | Inundación por desbordamiento de canales. |
| 17 | 240914 | 2748724 | El Pinole | Inundación de hasta 1.8 m en septiembre del 2018. Hundimientos. |
| 18 | 239399 | 2749248 | Estación Rosales | Inundaciones de hasta 2 m, y hundimiento. |
| 19 | 239366 | 2749324 | Culiacancito | Inundación y hundimiento. |
| 20 | 243616 | 2748074 | Culiacancito | Inundación por desbordamiento de rio. |
| 21 | 252843 | 2748806 | Fraccionamiento Barcelona | Manantial de agua termal. |
| 22 | 254139 | 2742993 | PEMEX | Convergencia de drenes de agua. Casa con marcas de inundación. |
| 23 | 253990 | 2742890 | PEMEX | Inundación por desembocadura de caudal. |
| 24 | 253990 | 2742890 | La isla | Inundación. |
| 25 | 249779 | 2720268 | Ej. Rebeca 1 | Inundación por cercanía a estero, invasión de fauna. |
| 26 | 253791 | 2741865 | El palmito | Inundación y hundimientos. |
| 27 | 254139 | 2742993 | el palmito | Desagüe al dren y construcciones dañadas por inundación. |
| 28 | 257883 | 2708593 | Ej. Mezquitillo | Inundación por desbordamiento de canal. |
| 29 | 249779 | 2720268 | Ej. Las Víboras | Inundación por estero. |
| 30 | 259139 | 2721677 | Costa Rica | Inundación. Hasta 1.5 m de inundación por desbordamiento de dren. |
| 31 | 258914 | 2722956 | Costa Rica | Inundación. |
| 32 | 258832 | 2722923 | Costa Rica | Inundación. Tubería tapada por construcción inconclusa. |
| 33 | 257504 | 2722697 | Costa Rica | Inundación por obstrucción de basura en drenes. |
| 34 | 257477 | 2722707 | Costa Rica | Inundación por acumulación de basura. |
| 35 | 253496 | 2747590 | La conquista | Inundación. Incapacidad del dren de desagüe para contener flujo de agua. |
| 36 | 251975 | 2743964 | Valle alto verde | Zona aislada por inundaciones de colonias aledañas. |
| 37 | 275795 | 2750968 | Imala | Casas construidas a un lado de cause de rio. |
| 38 | 251975 | 2743964 | El Álamo | Dren pluvial desemboca a rio Culiacán. |
| 39 | 251829 | 2746473 |  | Puente sobre rio que se desborda con erosión en sus cimientos. |
| 40 | 258183 | 2745225 | Loc. La Sanalona | Inundación y hundimientos. |
| 41 | 251469 | 2745236 | Col. Valle Alto | Inundación y hundimientos. |
| 42 | 255549 | 2727859 | Ej. San Rafael | Inundación. |